关于拟作出华能吐鲁番市100万千瓦风电项目110千伏输变电工程环境影响评价文件

批复决定的公示（核与辐射）

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，我局拟对华能吐鲁番市100万千瓦风电项目110千伏输变电工程环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批的建设项目环境影响评价文件基本情况予以公示。公示期为2025年1月22日－2025年1月27日（5个工作日）。

联系电话：0995-8665592

传    真：0996-8665100

通讯地址：吐鲁番市示范区月光湖路66号（邮编838000）

吐鲁番市生态环境局

2025年1月22日

| 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 环境影响评价单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华能吐鲁番市100万千瓦风电项目110千伏输变电工程 | 华能吐鲁番风力发电有限公司 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县 | 新疆环能工程技术有限公司 | 华能吐鲁番市100万千瓦风电项目110千伏输变电工程位于吐鲁番市托克逊县。新建3座110kV升压汇集站及送出工程，其中1#升压站主变容量2×100MVA，110kV线路长度14.56km；2#升压站主变容量2×125MVA，110kV线路长度2×9.57km；3#升压站主变容量1×100MVA，110kV线路长度23.5km，配套建设相关附属设施。本项目总投资约16013.43万元，其中环保投资约108万元，约占总投资的0.67%。 | （一）生态环境。本项目升压汇集站厂界500米范围内，输电线路边导线地面投影外两侧各300米范围内的带状区域无生态环境保护目标。施工期主要生态环境保护措施为：合理规划、设计施工场地，各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表砾幕不受破坏。临时堆土采取上铺下盖（彩条布铺垫、苫布苫盖）的措施，回填后及时整平压实。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌。加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，运输采用带篷布的汽车运输；对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，对道路及施工面采取洒水抑尘等措施防治扬尘污染；施工结束后对施工场地进行平整压实，做好施工场地恢复工作，以减少水土流失；线路施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物的意识；基础开挖时应做到分层开挖、分层回填，施工结束后及时回填。运营期主要生态环境保护措施为：运营期利用已有道路作为巡检道路，不得另辟便道，乱碾乱压。 （二）水环境。项目区500m范围内无水环境保护目标。施工期废水主要为施工废水及生活污水；施工废水经防渗沉淀池沉淀后，循环使用，不外排。生活污水依托施工期生活区设置的临时环保厕所，生活污水集中收集后，由环卫部门定期拉运。本项目拟建3座110kV升压站均为无人值守站，运营期不生产生活污水，运维人员集中在红河谷220kV升压站内。 （三）固体废物。施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾集中收集，优先综合利用，不能利用的统一收集后拉运至指定建筑垃圾填埋场，生活垃圾统一收集交由环卫部门拉运和处理。运营期产生的固体废物主要为变电站产生的废铅蓄电池（HW31，代码900-052-31），变压器事故废油（HW08，代码900-214-08）；暂存依托华能红河谷220kV升压站危废贮存库，并统一交由有资质单位处置。线路运营阶段，仅在线路检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，均为一般固废，检修完毕后集中收集至站内带盖的垃圾桶，统一运至当地生活垃圾填埋场。废电器设备交有相应资质单位回收处理。 （四）声环境。项目区周边50米范围内不存在声环境保护目标。施工期通过选用低噪声机械设备，机械设备定期维护保养，运输车辆减速慢行，强化施工管理，优化施工组织等措施，降低对周边环境的影响。运营期噪声主要为主变压器、室内配电装置等电气设备产生的噪声，通过选择低噪声的设备，合理布局站内电气设备及配电装置，加强站内电气设备的日常维护等措施。经类比分析，输电线路投运后，正常工况下线路运行噪声值可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）中的2类标准限值要求，不会对沿线区域造成噪声污染。 （五）电磁环境。采取的电磁环境保护措施主要为：做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构；对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间；本项目线路严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。 （六）环境风险。本项目主要风险物质为废变压器油。存在的环境风险为废变压器油泄漏、火灾风险。拟采取的防范措施主要为：每座变电站设置1座容积约30m3的事故油池，容积满足最大单台变压器100%排油量要求，防渗性能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求；加强对变压器设备的管理并定期检修；定期对事故油池进行检查，及时发现和消除火灾隐患；加强员工的安全意识；加强安全环保管理人员技能培训；落实各项安全管理制度；制定突发环境事件应急预案，发生事故时立即启动。 |