吐市环监函〔2025〕6号

关于吐哈油田胜北5块三间房组致密砂岩凝析气藏产能建设工程环境影响报告表的批复

- 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司吐鲁番采油管理区：

- 你公司《关于审批<吐哈油田胜北5块三间房组致密砂岩凝析气藏产能建设工程环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 吐哈油田胜北5块三间房组致密砂岩凝析气藏产能建设工程位于吐哈油田胜北5区块内。项目建设性质为扩建，主要建设内容为：1.新钻水平井10口，合计钻井进尺为52392米；2.新建采气井场10座、单井采气管线10.2千米、燃料气管线10.2千米、气举井10口（利用新建采气井）；3.在胜北5集气站内新建一座10井式撬装数控计量阀组、3座注气站、供气管线2.4千米、单井注气管线3.1千米；4.配套建设公用工程及环保工程。本项目总占地面积266700m2，其中：永久占地57200m2，临时占地

- 209500m2，工程总投资82133.35万元，环保投资1205万元，占总投资的1.47%。

- 根据中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司编制的《吐哈油田胜北5块三间房组致密砂岩凝析气藏产能建设工程环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期废气污染源主要为加热炉燃烧烟气和无组织挥发废气，加热炉使用净化后的天然气作为燃料，安装低氮燃烧器；油气进行汇集、输送等全过程采用密闭工艺流程；定期对井场、油气集输管线进行巡检，防止油气泄漏进入大气环境。

- 采取上述措施后加热炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度等污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表2新建锅炉大气污染物排放限值要求；井场场界非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求，井场场界甲醇满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期废水主要为废水主要为采出水、洗井废水和井下作业废液。采出水随采出液经管道输送进入胜北5集输站内采出水处理系统处理；洗井废水和井下作业废液采用专用废水回收罐收集，运至红连联合站采出水处理系统处理。

本项目采取的地下水污染防治措施为：采取先进、成熟、可靠的工艺技术工艺，良好合格的防渗材料，尽可能从源头上减少污染物泄漏风险；加强运营期各类管线、设备的检维修，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度；采气井参照《石油天然气工业套管和油管的维护与使用》(GB/T17745-2011）要求进行井筒完整性管理，定期开展井筒完整性检查；各井场、阀组及单井采气管线为重点防渗区，防渗性能不应低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能，其余区域为一般防渗区，防渗性能不应低于1.5米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能；利用油田区域内现有地下水观测井定期开展监测。

（四）加强固体废物的分类管理。本项目运营期固体废物主要为废润滑油，废润滑油桶，废含油抹布及劳保用品，沾油废防渗材料，集中收集后临时贮存在红连废渣场，定期委托有相应处置资质单位处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

- （五）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

- （六）严格落实生态防治措施。本项目运营期拟采取的生态保护措施主要为：定期检查管线，如发生管线老化、接口断裂，及时更换管线；定时巡查井场、阀组等处的阀门、设备，防止“跑、冒、滴、漏”的发生；加强对《中华人民共和国野生动物保护法》及《中华人民共和国野生植物保护条例》的普及、教育工作，强化保护野生动植物的观念。退役期拟采取主要的生态保护措施为：拆除采气井场设备，清理井场内水泥平台或砂砾石铺垫被，根据周边区域的自然现状对其进行恢复；加强施工质量管理，避免出现封井不严等非正常工况的油气泄漏，保证对废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止发生油水窜层，污染地下水。

- 拟采取的防沙治沙措施主要为：宣传《防沙治沙法》，禁止在施工范围外的土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物；施工结束后对占地进行平整，清运现场遗留的污染物，按照规定对占地进行经济补偿；严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动；优化施工组织，避免在大风天气进行土方作业；缩短施工时间，管线施工作业时应分段作业，开挖的土方应分层开挖、分层堆放、分层回填，挖方全部回填，管廊上方土方平整压实，防止土地沙化。

- （七）严格落实各项土壤污染防治措施。本项目运营期如果发生管线泄漏、套管破损泄漏事故，泄漏的油类物质覆盖于地表可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化，泄漏的油类物质渗入土壤使土壤质地、结构发生改变，影响到土地功能，进而影响荒漠植被的生长。运营期拟采取的土壤污染防治措施：选择耐腐蚀性能好、抗老化性能、耐热性能好、抗冻性能好的管材；巡检车辆严格按照油田巡检路线行驶，不得乱碾乱压破坏土壤结构；落实地下水分区防渗措施；加强井场及管线巡检，避免因“跑、冒、滴、漏”或泄漏事故发生造成油类物质进入土壤，发生泄漏事故时应及时清理，并将泄漏物及受污染的土壤交由有资质的单位进行处置；定期开展土壤跟踪监测。

（八）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目总量控制指标为：NOx: 0.695吨/年。总量来源于高昌区2022-2024年实施煤改电工程。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由高昌区分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至高昌区分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年1月21日

抄送：吐鲁番市生态环境局高昌区分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队